投  标  文  件

项目编号：CGBW-ZA-2024003

项目名称：黑石礁校区大门岗平移门采购项目

投标人名称：***（公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照（复印件加盖单位公章）

2.法定代表人授权书

致：大连海洋大学

本人    ，身份证号：            ，系       的法定代表人，现委派我单位     ，身份证号：              ，全权代表我单位处理  黑石礁校区大门岗平移门采购项目  采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 2024年  月  日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：  黑石礁校区大门岗平移门采购项目

项目编号：CGBW-ZA-2024003

我单位经详细研究决定，愿以人民币（大写）：       ，小写      元，进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后   日内完成。保修期：    。

我方已详细审查询价函文件及全部参考资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的  黑石礁校区大门岗平移门采购项目  采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年   月   日

5.采购内容及参数要求

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 厂家 | 型号 | 报价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动伸缩平移门 | 1. 平移门长度规格：11.5米 2. 外观与结构要求：外观应无凹陷、划伤以及尖锐毛刺等明显缺陷；焊接处应牢固，外观光滑，不得有夹渣、漏焊等焊接缺陷；金属零部件表面应做防锈处理，镀层或涂层应均匀无斑剥现象。 2.1门体 2.1.1 门体运行方式：门体采用多片门排重叠方式伸缩运行，缩位不占用过大空间，门体缩位≤4000mm；产品可拆装,分组包装,现场安装调试运输方便。 2.1.2 门体每段采用导入式连接设计，完全导入专用开口型材内，门排重叠伸缩运行，加上少组轮子与地面磨擦运行，门体运行阻力小；少量门体连接件，加上门排导入式连接设计严谨，关门时使门体形成一个闭合整体，所以门体坚固耐用； 2.1.3 门体每个导轮应采用抗氧化剂PA耐磨材质，耐磨指数ARI(%)≥280，并做到无刺耳摩擦运行；（投标响应文件需提供生产厂家送检的耐磨原材料检测报告第三方专业检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章）。 2.1.4 门体排线必须采用循环走线设计，并使用高分子、ROHS环保材质拖链产品，并能达到静音效果，线材采用扁形电梯电缆，布置在上梁中间，布线隐蔽,导线布置合理、简洁、安全，导线中间不允许有接头。（投标响应文件需提供生产厂家送检的扁形电梯电缆第三方中国认可和国际互认专业检测机构出具的检测报告复印件（加盖生产厂家公章）。 2.1.5 机头底部及轮框底盘安装有导正装置，门体每次关门到位时都会导正到路轨中心线。确保每次开门和关门都能直线运行。 2.1.6 上梁耐磨镶条设计，防止表面磨损。 2.2材质及规格要求： 门排采用优质原生料6063-T6、6063-T5铝材制造而成，永不生锈，无焊接，整体造型美观大气，坚固耐用，门体宽度≥707mm，龙门架宽度≥920mm。门排分段位置具有防夹装置。（投标响应文件需提供铝材厂家证明文件复印件加盖生产厂家公章）。 产品主要零部件的用料规格（材质、截面尺寸及厚度） 门体主梁规格：135 mm X80 mm，厚度≥3-4mm； 门体上梁规格：115 mm X80 mm，厚度≥3.0mm； 门体前立柱规格：150 mm X80 mm，厚度≥2.5mm； 门体后立柱规格：180 mm X100 mm，厚度≥3mm 2.3 运行速度：电动推拉门运行速度≥0.25m/s。 2.4 产品噪声：产品除正常的电机传动声外，噪声≤65dB(A)。 2.5 路轨与抗风要求：可安装钢质路轨（热镀锌）或铝合金路轨，配抗风钩设计，抗风性好。 2.6 显示屏：门体前面安装LED显示屏，可根据客户要求自行输入300字广告信息。 2.7 防锈处理：金属零部件表面应做防锈处理，镀层或涂层应均匀无斑剥现象，按GB/T 10125中性盐雾试验48h，保护等级Rp≥9级。 2.8表面处理：产品整体油漆工艺为两涂两烤（氟碳烤漆），同时应经过氙灯加速老化实验（ISO16474-2-2013），色差△E≤0.45，保光率≥90%。投标响应文件需提供生产厂家送检的第三方专业检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章）。 2.9 外壳防护：机箱外壳防护等级按GB 4208的规定不应低于IP44。 2.10产品以开、关门循环计为一次，产品寿命应不少于10万次。投标响应文件需提供生产厂家送检的产品寿命第三方中国认可和国际互认专业检测机构出具的检测报告复印件（加盖生产厂家公章）。 3运行安全防护要求 3.1 遇阻停止：在产品关门运行状态下,智能红外线防撞装置遇人或物20m-35m可自动返回运行,2秒后停止运行，保护过往行人及车辆。 3.2 防碰撞功能：在电动门运行或关门状态下,当遇人或物低于防撞智能红外线的检测范围,防碰压力波传感器感应后发射信号到主控板，主控板收到信号后,门体可自动返回运行，2秒后停止运行. 3.3 防爬报警：配置带红外的摄像监控防翻越探测系统。当门体（配置有此功能的）处在关门到位状态下,智能红外线防爬信号有效(信号持续0.5S±10%)输出DC12V的报警信号,智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警，可自动连接客户监控平台，报警时间为10秒,也可通过控制盒遥控器停止键或开门键解除报警。 4驱动参数与安全要求： 4.1 驱动系统采用DC24V直流无刷系统，安全可靠；投标响应文件需提供生产厂家送检的第三方专业检测机构出具的检测报告复印件加盖生产厂家公章）。 4.2 过流保护：控制电路应具备耐短路功能，额定运行时输出端发生短路故障时，不应对设备及其部件产生不可接受的任何损害（保险丝除外），短路故障排除后，不需更换除保险丝外的任何元件，设备应能重新运行。 4.3 过载保护：控制电路过载保护应符合GB 5226.1-2008中7.3.2条要求。 4.4 防自启动：控制电路应设有失压保护，当电压降落或电源中断应自动停车。电源再现时，被控产品不应自动运行。 4.5 绝缘电阻：带电回路以及带电回路与外壳之间的绝缘电阻应符合GB/T 24343-2009中6.3和6.5条要求。 4.6 耐压强度：动力电路导线和保护联结电路间交流电压应能承受有效值为1500V/50Hz的电压，历时1min，不应出现闪烁或击穿；直流电压应能承受有效值为600V、50Hz的电压，历时1min，不应出现闪烁或击穿。 4.7 接地电阻：产品应设安全保护接地端子（PE）并有接地标志，接地端子与产品连接可靠，接地端子与产品的接地电阻不应大于0.1Ω。(投标响应文件需提供生产厂家送检的电动平移门产品第三方中国认可和国际互认专业检测机构出具的检测报告复印件。（加盖生产厂家公章） 5开关控制方式 5.1 有线控制：采用有线控制功能时，控制按钮操作应灵活、准确。 5.2 无线控制：无线遥控距离不应小于50m，且与有线控制互不干扰。 5.3 应急手动：打开离合后使使门扇手动运行，其操作力不应大于200N。 5.4 控制系统必须支持门禁刷卡和地感感应开关功能。 6 电机系统 6.1 平移门的额定电压为DC24V，电机IP防护等级为IP54。（投标响应文件需提供生产厂家送检的直流无刷电机第三方专业检测机构出具的检测报告复印件（加盖生产厂家公章））。 6.2 多重电机保护：具备超时停止、欠压保护、过流、过载等方式对电机的运行进行防护 6.3 防推功能：关门到位后，强行推开门体，则立即报警 6.4 DC24V锂电池组直流供电，安全电压，无漏电伤人隐患，安全可靠。（投标响应文件需提供生产厂家送检的直流电池组第三方中国认可和国际互认专业检测机构出具的检测报告复印件（加盖生产厂家公章）。 6.5 当停电时，蓄电池没有通电的情况下可供平移门运行约20次 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 人行通道小门 | 1、 产品须采用优质铝合金型材加工而成，表面须经氧化或者高温烤漆处理，结构坚固，简约大方。 2、 外观与结构要求：外观应无凹陷、划伤以及尖锐毛刺等明显缺陷；焊接处应牢固，外观光滑，不得有夹渣、漏焊等焊接缺陷；金属零部件表面应做防锈处理，镀层或涂层应均匀无斑剥现象。 3、材质及规格要求： 门排采用优质原生料6063-T5铝材制造而成，永不生锈，无焊接，整体造型美观大气，坚固耐用，门排分段位置具有防夹装置。产品主要零部件的用料规格（材质、截面尺寸及厚度） 门体主框，规格mm:150x80x2.5; 尾主框，规格mm:150x80x2.5; 上横梁，规格mm:80x76x2.0; 下横梁，规格mm:80x76x2.0； 副框，规格mm:70x25x1.0; 竖管，规格mm:35x29x1.0; 左门柱，规格mm:100x82x2.0; 右门柱，规格mm:100x82x2.0. | 1 |  |  |  |  |  |